Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Методические указания

к лабораторной работе 5

по курсу «Системы управления

химико-технологическими процессами»

для студентов специальностей 240801.65, 240302.65, 240502.65, 240100.62,

по курсу «Управление техническими системами»

для студентов специальности 260601.65

по курсу «Автоматизация технологических процессов»

для студентов специальности 260901.65

Одобрено

редакционно-издательским советом

Саратовского государственного

технического университета

Саратов 2009

Лабораторная работа 5

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Цель работы: изучить принцип работы, конструкцию и исследовать характеристики индуктивного преобразователя.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Назначение и основные типы индуктивных преобразователей

Индуктивный преобразователь в приборах технологического контроля параметров химических процессов применяется для преобразования сигнала в виде перемещения подвижной части чувствительного элемента датчика в электрический сигнал. На рис. 1 показана принципиальная схема датчика давления, в котором под действием давления Р прогибается мембрана 1, что вызывает изменение воздушного зазора между подвижным 2, и неподвижным 3 сердечниками преобразователя.

Рис. 1	Рис. 2

Рабочее перемещение в преобразователе подобного типа выбирается в пределах 0,01...1 мм.

На рис. 2 показана схема преобразователя для перемещении 0,1...100 мм. Он представляет собой катушку 1, внутри  которой помещен сердечник 2. В обоих преобразователях перемещение сердечника вызывает изменение индуктивности катушки.

Одним из основных достоинств индуктивных преобразователей является возможность получения большой мощности выходного сигнала, что позволяет пользоваться сравнительно малочувствительным указателем на выходе измерительной цепи. В рабочей части характеристика преобразователя близка к линейной.

Основные соотношения, характеризующие работу

индуктивного преобразователя

Индуктивный преобразователь питается переменным электрическим током. Ток в цепи электрической катушки датчика равен

I=UZ,	(1)

где 	Z - полное сопротивление катушки преобразователя

Z=R2+XL2,	(2)

где  	R - активное сопротивление катушки,

XL=ωL- индуктивное сопротивление катушки,

ω=2πf- круговая частота питающего тока,

f- частота тока.

Из электротехники известно, что величина индуктивности рабочей обмотки связана с параметрами сердечника магнитопровода соотношением

L=W2Rм=W2Rc+Rδ,	(3)

где	W - число витков катушки,

Rм- магнитное сопротивление магнитопровода,

Rc=lμacS - магнитное сопротивление стальной части магнитопровода,

Rc=2δμaвS- магнитное сопротивление воздушных зазоров,

l - длина стальной части магнитопровода,

δ - воздушный зазор,

S - площадь поперечного сечения магнитопровода,

μac - абсолютная магнитные проницаемость стали

μaв - абсолютная магнитные проницаемость воздуха.

Так как, μac>>μaв поэтому принимается

Rм≃RS=2δμавS.	(4)

В индуктивном преобразователе индуктивное сопротивление намного больше активного XL=ωL>>R , поэтому можно принять

Z≃ωL,	(5)

Подставим значения L и Rм из уравнений (3) и (4) в (5) и получим

Z=ωW2Sμав2δ.	(6)

При постоянной величине напряжения, питающего преобразователь, модуль тока равен

I=UZ=2UδωW2Sμав=Kδ,	(7)

где 	K=2UωW2Sμав- коэффициент передачи индуктивного преобразователя (а также чувствительность).

Таким образом, ток в рабочей обмотке индуктивного преобразователя линейно зависит от величины перемещения δ подвижного сердечника.

К недостаткам простейших индуктивных преобразователей относятся наличие значительного тока холостого хода, a также низкая чувствительность при малых перемещениях.

Отмеченные недостатки отсутствует у индуктивных преобразователей, имеющих две обмотки включаемые по дифференциальной схеме (рис. 3). Преобразователь, исследуемый в данной лабораторной работе, выполнен по этой схеме.

Рис. 3

На одну диагональ моста подается напряжение питания U, а с другой снимается выходное напряжение Uвых. В исходном положении, когда сердечник расположен симметрично относительно катушек, мост сбалансирован и выходное напряжение равно нулю. Перемещение сердечника выбывает разбаланс моста, что приводит к возникновению напряжения на выходе.

Рис. 4

На рис. 4 показана статическая характеристика преобразователя при движении сердечника в одну сторону от среднего положения. Линейная часть характеристики с наибольшей чувствительностью используется для рабочего движения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Статическая характеристика индуктивного преобразователя исследуется путем задания точного перемещения сердечнику и измерения напряжения выходного сигнала в момент остановки сердечника.

Перемещение сердечника преобразователя производится с помощью винтовой передачи и контролируется индикатором часового типа ИЧ-10 с диапазоном измерения 0…10 мм, ценой деления 0,01 мм и погрешностью показаний ±2,5 мкм на всем участке шкалы индикатора.

Выходной сигнал выпрямляется и измеряется прибором магнитоэлектрического типа марки М24, имеющего верхний предел измерения 3 В, цену деления 0,05 В, класс точности 1,5.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проверить наличие заземления прибора.

- Соблюдать порядок включения прибора.

- Не производить никаких ремонтных работ.

- В случае обнаружения неисправности прибора выключить его и доложить преподавателю.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Исследовать статические характеристики индуктивного преобразователя при различных значениях тока нагрузки.

1. Маховиком с правой стороны прибора установить винт перемещения сердечника преобразователя в крайнее правое положение, затем подать винт влево и проследить, чтобы стрелка индикатора встала на отметку 0.

- Включить прибор.

- Маховиком Ml установить ток нагрузки 5 мА, а маховиком М2 установить выходной сигнал 2,5 В.

- Снять статическую характеристику преобразователя при прямом и обратном ходе, не допуская возвратных движений. Для удобства отсчета рекомендуется задавать движение сердечнику, ориентируясь на перемещение стрелки вольтметра на величину двух целых делений (0,2 В). Отсчет по индикатору производить с точностью до 0,01 мм.

- Произвести измерения при токах нагрузки 5, 10, 15, 20 (мА), соблюдая порядок установки согласно пункту 3.

- Результаты измерений установки свести в табл. 1.

Таблица 1

Результаты измерений установки

| I нагрузки | Uвых. (В) | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | δ'мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямой ход |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратный ход |
|  | BΔ=δ'−δ} } } { |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вариация |

7. Закончить   измерения и выключить прибор.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ

1. Построить статические характеристики преобразователя при различных токах нагрузки в координатах δ(мм) ÷ Uвых (В).

2. Определить коэффициент передачи преобразователя на линейном участке характеристики

K=Uδ=tgα.

3. Определить вариации выходного сигнала как разность между перемещениями сердечника при одном и том же выходном сигнале

BΔ=δ'−δ} } } { (мм).

Для каждого варианта тока нагрузки выбрать наибольшее значение BΔ и определить вариацию в единицах выходного сигнала

BΔmax=BΔ∗K.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ

Отчет должен включать: название лабораторной работы, формулировку цели работы, принципиальную схему дифференциального индуктивного преобразования (рис. 3), таблицу с числовыми данными, графическое изображение статических характеристик преобразователя, значение коэффициента передачи К, вариацию выходного сигнала.

Вопросы для самопроверки

- Назначение и основные типы индуктивных преобразователей.

- Каковы достоинства индуктивных преобразователей?

- От чего зависит индуктивное сопротивление?

- Какие упрощающие допущения используются при выводе формулы для определения силы тока в электрической цепи индуктивного преобразования?

- Какова зависимость тока в индуктивном преобразователе от величины зазора?

- Какие типы индуктивных преобразователей применяются для измерения малых и относительно больших перемещений?

- Чем отличается индуктивный преобразователь, выполненный по дифференциальной схеме от преобразователя, выполненного с одной катушкой?

- Для измерения каких параметров технологических процессов применяются датчики с индуктивным преобразователем?

- Покажите в виде принципиальной схемы конкретный пример построения датчика с индуктивным преобразователем для измерения технологических параметров, например: расхода, давления, плотности и пр.

ЛИТЕРАТУРА

- Левшина Е.С. Электрические измерения физических величин / Е.С. Левшина, П.В. Новицкий. Л. : Энергоатомиздат, 1983. 320 с.

- Кулаков М.B. Технологические измерения и приборы для химических производств / М.В. Кулаков. М.: Машиностроение, 1983. 424 с.

- Кошарский Б.Д. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы / Б.Д. Кошарский, В.А. Бек, Т.Х. Безновская и др. Л.: Машиностроение, 1968. 880 с.

Таблица 2

Время, отведенное на лабораторную работу

| Подготовка к работе | 1 акад.час |
| --- | --- |
| Выполнение работы | 1 акад.час |
| Обработка результатов эксперимента и оформление отчета | 1 акад.час |
| Отчет по лабораторной работе | 1 акад.час |

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКТИВНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

# Методические указания и  задания

# к лабораторной работе 5

Составили: АПОСТОЛОВ Сергей Петрович

ГРИШАНОВ Антон Валерьевич

Рецензент С.Н. Никоноров

Редактор Е.В. Григоренко

Подписано в печать 						   Формат 60х84 1/16

Бум. офсет. 		       Усл. печ. л.  0,46 (0,5)	   Уч.-изд. л.  0,4

Тираж    100      экз.   	Заказ                             	   Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в РИЦ СГТУ. 410054, Саратов, Политехническая ул., 77